ПИЛА ЦЕПНАЯ

Применяется для распиловки дерева.Работает на топливной смеси бензина и масла.Рекомендовано применение топливной смеси  STIHL MotoMix.Система зажигания:Магнето с электронным управлением; магнитный карбюратор,работающий в любом положении со встроенным топливным насосом;объем топливного бака-0,25л; напрвляющая шина Rollomatic с снаправляющей звездочкой на вершине шины,направляющая  шина Carving; длина реза: Rolomatic-30 и 35 см,Carving-25 и 30 см;пильные цепи Oilmatic: 9,32 мм(3/8”)-Picco-Micro-Mini, толщина ведущего звена 1,1 мм(0,04”);9,32 мм(3/8”)-Picco-Micro толщина ведущего звена 1,3 мм(0,05”); для напраля.щей шины Carving:6,35 мм(1,4”)-Rapid-Micro(RM)толщина звена 1,3 мм(0,05”); объем масляного бака-0,145 л(145 см3); вес 3,9 кг

ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Мощность- 18 Вт

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ АКУМУЛЯТОРНАЯ (БОЛГАРКА)

Мощность – 24Вт

Ёмкость аккум.батареи-1,7А/ч; частота вращения на холостом ходу-6000об/мин;                             номинальный D шлиф.круга-115 мм; время зарядки-3-5 час;                                 вес с аккум.батареей-2,3 кг

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ (БОЛГАРКА)

Мощность – 2000 Вт

Частота оборотов-6500об/мин; макс. D круга-230 мм; посадочный D круга-22 мм; резьба на шпинделе-М14;           вес-5,5 кг

Предназначена для выполнения шлифовальных и отрезных работ по металлу и иным конструкционным и строительным материалам без подачи воды с помощью шлифовального/ отрезного круга.

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ (БОЛГАРКА)

Мощность – 900 Вт

Частота оборотов-10000об/мин; макс. D круга-125 мм; посадочный D круга-22 мм; резьба на шпинделе-М14; габаритные размеры: длина-270 мм, ширина-140 мм, высота-115 мм;         вес-2,3 кг

Предназначена для выполнения шлифовальных и отрезных работ по металлу и иным конструкционным и строительным материалам без подачи воды с помощью шлифовального/ отрезного круга.Режим работы машины повторно- кратковременный – 10/5 мин (10 мин-работа,5 мин-пауза)

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ циклический гравитационный

Геометрический объем-132 л;объем готового замеса-60л; Время перемешивания- не более 120сек; потребляемая мощность-не более 0,7 кВТ; привод опрокидывания-ручной;           вес – 59 кг

ПЛИТКОРЕЗ РУЧНОЙ

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

Диапазон регулирования температуры:50-300; время нагрева поверхности сварочного аппарата до рабочей т-ры(260С)-не более 10 мин; использование для сварки полимерных труб D=16-125 мм; комплект сменных нагревательных элементов d=20.25.32.40

Предназначен для контактной сварки нагревательных элементов труб из полимерных материалов.Сварочный аппарт имеет встроенный манометрический терморегулятор,который позволяет держать заданную температуру.

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ С РЕВЕРСОМ- ШУРУПОВЕРТ

Максим. D сверления: в дереве - 32 мм,в стали 13 мм, в бетоне-20 мм;число ударов в режиме холостого хода 0-16500 уд/мин;производит. бурения в бетоне(бур D8)-150 мм/мин;                                                         D сверлильного патрона 16 мм

Имеет оригинальный поворотный редуктор, снабженный двумя разными шпинделями: шпиндель с установленным патроном и шпиндель с магнитным держателем

ЛОБЗИК  РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

Мощность-1300 Вт;

Номинальная частота вращения шпинделя в режиме холостого хода-4800 об/мин; номинальный D пильного диска-210 мм; макс.глубина пропила при 90 град-60 мм; макс.ширина пропила при 90 град-120 мм; угол наклона пильного диска-0-45; габаритные размеры: длина-380, ширина-340мм,высота-490мм; вес-7 кг

Предназначена для распиловки заготовок из мягких и твердых пород древесины под прямым, заданным косым углом до 45о, под наклоном от 0о до 45о влево и комбинированного распила, при котором распил происходит под косым и наклонным  углами.

НОЖНИЦЫ  РУЧНЫЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛУ

Мощность – 600Вт

макс.толщина разрезаемого листового метала - 2,8 мм; скорость резания- 2 м/мин; миним.радиус резки-40 мм; скорость на холостом ходу-1600 ход/мин; вес-2,5 кг

Предназначены для резки листового металла толщиной до 2,8 мм  в бытовых условиях.

МОТОБЛОК "КРОТ"

ширина захвата: 620 мм; диаметр фрезы:320мм; топливо-АИ-76+масло; ёмкость топливного бака-1,8л; глубина фрезерования-до 25см,                                           вес без топлива-51,5кг

Дополнительно: плуг,окучник,фрезы, землезацепы

СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ

Мощность – 750 Вт;

макс.глубина резки-35 мм; длина резки- не ограничена; размер алмазного круга-180 х 25,4 х 2,2 мм;  вес-11 кг

Предназначен для прямой и наклонной резки керамической плитки малого и среднего формата.

МОТОКУЛЬТИВАТОР

Двигатель  4-тактный

Объём цилиндра – 84 см3

Мощность – 2,7 л.с.

Объём топливного бака – 1,2 л

Рабочая глубина – 20 см

Рабочая ширина – 54 см

Габаритные размеры-70 х 40 х 50

Вес – 20 кг

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

ПЕРФОРАТОР  РУЧНОЙ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность-1000 Вт

Частота вращения:800 об/мин; частота ударов(макс)-4000уд/мин; энергия удара-3,5 Дж;макс.D сверления:бетон-40 мм,сталь-15мм,дерево-30мм; вес-5,3кг; ударно-вращательный режим предназначен для образования отверстий в бетоне,кирпиче и др. строительных материалах; вращательный режим предназначкен для сверления отверстий в металле, пластмассе, древесине; ударный режим предназначен для образования пазов в кирпиче, древесине и рубки металлов

РУБАНОК   РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность-1000 Вт;

Плавный пуск двигателя; пониженное число оборотов на холостом ходу; отключение двигателя при перегрузках;стабилизация числа оборотов фрезы при строгании; глубина строгания за один проход-0-2,5мм; ширина строгания за один проход-102мм; вес-3,6кг

СВАРОЧНЫЙ АВТОМАТ

Мощность-4500 Вт;

макс.сварочный ток-250 А; макс.напряжение на дуге в режиме сварки-30 В; вес-25,5кг

Стремянка

7 ступеней;

рабочая высота – 3,29 м

СТУСЛО

# 600 мм, прецизионное, с наклоном полотна MATRIX

Регулируемый наклон полотна позволяет производить точные пропилы как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Количество зубьев на дюйм – 14. Мелкий зуб позволяет работать по композитным материалам, ламинату, дереву. Рамная пила обеспечивает жесткую конструкцию. В основании инструмента имеются отверстия, предназначенные для крепления стусла к поверхности верстака.

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

ДИСК+ЛЕСКА

Макс.мощность-1,4кВт 7500 об/мин;тип рукоятки-двухзахватная;бесконтактное электронное зажигиние; ручной стартер; топливо:смесь бензина с маслом для 2-тактных двигателей;ёмкость топливного бака-1,2л; вес без топлива-3,8 кг

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ДИСК+ЛЕСКА

Мощность – 1200 Вт

Частота вращения  на холостом ходу-4800 с диском/6500 с бобиной с леской; леска D / диск(D диска х D пос.)-1,6 / 250 х 25,4 мм; ширина среза- 250/380 мм; вес-4,7 кг

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ

ВОЗДУХОГРЕЙКА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА

Мощность-2000Вт;

Диапазон изменения температуры:1-й режим работы- 70-250 град,2-й режим работы-70-450 град; Номинальный режим работы:Повторно-кратковременный 10/5(10 мин-работа,5 мин-пауза); масса без шнура-0,7 кг

Предназначена для: сушки лакокрасочных покрытий;оттаивания обледеневших предметов;раскрепления винтов и гаек;удаоения старой краски;нанесения натурального рисунка древесины перед покрытием лаком и прочее

БЕНЗОГЕНЕРАТОР

Максим.мощность-3300Вт;

номинальный ток-14,3А;

расход топлива при полной нагрузке - 1,8 л/час;

Бензин АИ-92

МАШИНА  ФРЕЗЕРНАЯ

предназначены для фигурной обработки древесины (пазы, кромки, контуры т.д.). С помощью фрезеров ручных можно проводить обработку по шаблону, получать нужное вам количество деталей с безупречной точностью.

Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин, 0 - 31000; Ход шпинделя, мм 0,44 ; Диаметр зажимной цанги- 8мм; Диаметр фрезы- 40мм; Габаритные размеры, мм, длина х ширина х высота-260 х 140 х 250; вес (без шнура, линейки)- 2,9кг,

ПИЛА РУЧНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДИСКОВАЯ    ( ЦИРКУЛЯРКА)

Мощность-1600 Вт

Макс. глубина пропила-65 мм;D пильного диска-185/190 мм;D посадочного отв.пильного диска-20 мм;угол наклона пильного диска=0-45град;скорость резания пакета древесины-0,8 м/мин; вес-5 кг

Предназначена для распиловки древесины, древесно-стружечных плит в бытовых условиях.При работе с пильным диском с пластинками из твердого сплава, электропила может быть использована ля распиловки цементно-стружечных плит,фосфогипса и газонаполненного бетона.

МАШИНА  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛЕНТОЧНОШЛИФОВАЛЬНАЯ

Мощность-1000 Вт

Скорость движ.шлиф.ленты-340 м/мин; размер шлиф.ленты-76х160мм;пылесборник;                                                  вес 3,5кг

Функциональные возможности:

-обработка поверхности древесины, пластмассы,металла и бетона

-чистовая и грубая шлифовка, полировка плоских поверхностей

-удаление ржавчины и лакокрасочных покрытий

МАШИНА  ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНАЯ

Мощность-300 Вт

Размер шлифовальной поверхности-230 х 115 мм; номинальная частота колебаний шлифовальной платформы на холостом ходу: 1200-20000кол./мин; Режим работы машины –повторно-кратковременный -5/5 мин (5 мин- работа,5 мин- пауза);                                 вес-2 кг

Функциональные возможности:

-обработка поверхности древесины, пластмассы,металла и бетона

-чистовая и грубая шлифовка, полировка плоских поверхностей

-удаление ржавчины и лакокрасочных покрытий

УДЛИНИТЕЛЬ

Ток в размотанном сосотоянии-2200Вт/10А,

в скрученном состоянии-1100вт/5А; встроенный автомат

СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ  TELWIN BIMAX4  165А  230В

сварка MAG углеродистых сталей и низколегированных сталей; сварка с защитным газом СО2 или газовой смесью Аргона и СО2;сварка монолитной проволокой или проволокой с флюсом(трубчатой);  сварка MIG нержавеющей стали и алюминия;

МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ

Предназначена для заточки строгающих звеньев (резцов) пильной цепи. Величина угла заточки в плане составляет +-30о от направления движения цепи.

Частота вращения шпинделя на холостом ходу-2500об/мин; номинальная потребляемая мощность – 130 Вт; габаритные размеры: длина-420 мм,ширина-200 мм,высота-220 мм; размер заточного круга(D нар. х пос. х В)-100х10х3,5 мм; угол заточки резца в плане +- 30о;вес-2 кг